机电工程学院

《工程项目实践（五）：机电系统设计与创新实践》

开题设计报告

| 姓名 | 班级 | 学号 |
| --- | --- | --- |
| 王子杰 | 机械2304班 | 8203230717 |

指导教师     张友旺

学院    机电工程学院

2026年 4月 13日

目录

一、设计题目	3

二、背景与意义	3

三、研究现状	3

四、研究目的及内容	4

五、技术指标	4

六、进度安排	5

七、 技术路线及难点	5

八、 预期成果和可行性分析	7

一、设计题目

基于STM32的可语音控制的多功能（心率、血氧、体温监测及计步）健康监测显时手环设计

二、背景与意义

（一）研究背景

随着人们健康管理意识的不断提升，能够实时采集人体生理参数，帮助用户及时掌握自身健康状况的便携式可穿戴健康监测设备，逐渐成为日常健康监护的热门产品。而STM32单片机凭借体积小、功耗低、处理能力强的优势，成为小型可穿戴设备的核心控制单元，配合蓝牙无线通信技术则可实现数据的便捷传输与记录，方便使用者观察和留意自己的健康情况。

（二）研究意义

本课题设计的显时多功能健康监测手环，集成心率、血氧、体温监测、计步及语音控制五大核心功能，以STM32单片机为控制核心，结合高灵敏度传感器、语音控制与蓝牙通信模块，打造一款便携、实用的健康监测设备。

该设计具备较强的实用性与观赏性，能够有效锻炼嵌入式系统开发、硬件电路搭建及软件编程能力，同时也为简易健康监测设备的开发提供了实践方案。

三、研究现状

目前，国内外智能健康监测设备已逐步普及，高端智能手环、手表具备完善的健康监测与数据互联功能，但大多成本较高、开发流程复杂。而本次设计的简易健康监测设备，采用单片机作为主控，搭配多个单一传感器实现基础监测功能，加入蓝牙无线传输功能，集成化程度较低，既避免了过度复杂的开发流程，又实现了多功能一体化设计，满足多功能健康监测手环的简易化、低成本开发需求。

四、研究目的及内容

本课题以STM32F103ZET6单片机为核心控制器，完成多功能健康监测手环的硬件设计、软件编程及系统调试，实现其核心功能并交付实物，具体研究内容如下：

1.方案设计：确定系统整体架构，完成硬件选型。开发板采用正点原子M144Z-M3（STM32F103ZET6）最小系统板，各模块选型如下：MAX30102心率血氧传感器（I2C1）、DS18B20数字温度传感器（1-Wire单总线）、MPU6050六轴加速度计陀螺仪（I2C1，与MAX30102共用）、HC-05蓝牙串口透传模块（UART1）、DS1302实时时钟模块（三线SPI）、ASR PRO离线语音识别模块（UART2）及SSD1306 OLED显示屏（I2C2独立总线）。

2.软件开发：初始化各硬件模块，分别编写数据采集、数据滤波处理、OLED显示、蓝牙传输、计步算法、语音识别与控制等程序；

3.系统调试：单独调试各模块功能，再进行整体联调，修正程序与硬件问题，测试系统各项功能，优化数据精度；

4.课题总结：撰写完整的产品设计说明书。

五、技术指标

1.主控芯片：STM32F103ZET6；

2.监测功能：实时监测并记录，走路自动计步，心率测量误差 ≤ ±5bpm、血氧测量误差 ≤ ±3%、体温测量误差 ≤ ±0.3℃、计步准确率 ≥ 90%；

3.显示方式：0.96寸SSD1306 OLED屏（128×64，I2C2独立总线），分页轮播显示心率、血氧、步数、体温、时间，50ms刷新；

4.通信方式：HC-05蓝牙串口透传（UART1，9600bps），每2秒自动上报JSON格式健康数据；同时UART1也用于调试信息输出；

5.供电方式：锂电池或实时供电，满足便携使用需求；

6.AI功能：支持多条离线指令，识别响应时间≤2秒，识别准确率≥85%；

7.系统响应迅速，显示屏数据刷新间隔≤1秒，运行稳定无卡顿。

六、进度安排

1.第7周：查阅相关资料，完成课题方案设计，确定硬件选型，撰写开题报告；

2.第8周：搭建硬件电路，完成各模块接线，检查电路连接正确性，确保各模块运行正常；

3.第9-12周：基于Keil开发环境，编写软件程序，分步调试各模块功能；

4.第13-14周：进行系统整体联调，优化监测数据精度，完善各项功能；

5.第15-16周：整理设计资料，绘制原理图、流程图，完成产品设计说明书撰写并完成答辩。

- 技术路线及难点

（一）技术路线

首先进行课题需求分析与总体方案设计，明确功能需求，完成主控芯片、传感器模块、AI模块及外围器件的选型，确定系统整体架构与软硬件实现方案。

其次开展硬件系统设计，根据方案完成电路连接与硬件平台搭建。系统采用双I2C总线架构：I2C1（PB8=SCL, PB9=SDA，重映射）挂载MAX30102和MPU6050，I2C2（PB10=SCL, PB11=SDA）独立挂载SSD1306 OLED，避免高速PPG传感器（100Hz）与显示刷新竞争带宽。DS18B20接PA1（1-Wire），DS1302接PB1/CLK、PB14/DAT、PB13/CE（三线SPI），HC-05接PA9/PA10（UART1），ASR PRO接PA2/PA3（UART2），板载KEY0按键（PE4）用于手动翻页。完成布线后通电调试。

然后进入软件系统开发阶段，基于Keil MDK 5（ARMCLANG V6.24）和FreeRTOS实时操作系统进行开发：创建4个任务——传感器采集任务（200ms周期，优先级3）、显示任务（50ms周期，优先级2）、语音识别任务（100ms周期，优先级2）、蓝牙通信任务（20ms周期，优先级2）。先完成系统时钟、GPIO、I2C、UART等底层初始化，再编写各模块驱动（I2C HAL抽象层、OLED驱动、DS1302时钟驱动、各传感器驱动等）。在此基础上实现信号处理算法，包括基于MAX30102 PPG信号的0.5-5Hz带通滤波及动态阈值峰值检测心率算法、R值法血氧计算、基于MPU6050加速度的EMA自适应阈值计步算法与活动状态分类、DS18B20体表温度到核心体温的环境温度补偿算法，以及ASR PRO单字节指令的离线语音识别与页面控制程序。最后将数据采集、算法处理、界面显示、语音控制等逻辑整合为完整的FreeRTOS多任务系统。

之后进行系统联合调试与优化，先对各模块进行单独调试，确保数据采集、时间同步、语音识别等功能正常，再进行整体联调，解决模块冲突、数据漂移、识别不准确等问题，优化系统稳定性与响应速度。

最后对系统进行全面功能测试，验证各项指标是否达到设计要求，整理硬件原理图、程序流程图、测试数据等资料，完成课程设计报告的撰写与课题总结。

（二）技术难点

1.多模块硬件协同工作冲突

本系统集成STM32主控、MAX30102、DS18B20、MPU6050、DS1302、ASR PRO、SSD1306 OLED等多个硬件模块，MAX30102和MPU6050共用I2C1总线，需互斥锁防并发冲突；I2C2独立驱动OLED避免带宽竞争；DS18B20的1-Wire时序严格（us级），需关中断保护；同时各模块供电需求不同（3.3V/5V），硬件接线复杂，易出现供电不稳定、接线错误导致的模块无法工作等问题，增加了硬件调试难度。

2.生理传感器数据噪声干扰与精度优化

MAX30102心率血氧传感器采集的原始信号易受人体运动、环境光线、皮肤接触状态影响，产生大量噪声数据，导致心率、血氧数值漂移、误差偏大；DS18B20体温传感器采集体表温度时，易受环境温度干扰，数据响应速度与精准度难以平衡，如何剔除干扰、提取有效生理数据，保证监测精度是核心技术难点。

3.智能计步算法误判问题

MPU6050采集的三轴加速度数据，无法直接区分人体走路、跑步动作与日常抖动、晃动等无效动作，易出现计步数据误计、漏计情况；简单阈值判断法适配性差，不同运动状态下计步准确率难以保证，实现精准的步态识别与计步是算法设计难点。

4.离线语音识别稳定性与抗干扰性不足

ASR PRO离线语音识别模块通过UART2（9600bps）以单字节指令码（0x01-0x09）与主控通信，易受环境噪音、语音语速、发音清晰度影响，出现指令误识别、不响应等问题；同时UART接收缓冲区可能因噪声产生虚假字节（如0x08翻页指令），需在软件层加入指令冷却机制防止误触发，保证语音控制功能的稳定性。

- 预期成果和可行性分析

（一）预期成果

1. 完成一套基于STM32的多功能健康手环硬件实物，可稳定实现心率、血氧、体温、计步、时间显示及语音控制功能。

2. 完成完整可运行的STM32+FreeRTOS程序，包含6个传感器/外设驱动、4个FreeRTOS任务、PPG信号处理与心率血氧算法、智能计步与活动分类算法、温度补偿算法、ASR PRO语音识别及蓝牙JSON数据上报功能，代码量约3500行。

3. 实现OLED分页轮播显示（心率/血氧/步数/体温/时间5页）、实时数据采集与算法处理、语音指令快速响应、HC-05蓝牙数据透传、DS1302 RTC时钟同步等全部功能，系统运行稳定可靠。

4. 完成开题报告、课程设计报告、系统框图、技术路线图等全套文档。

（二）可行性分析

1. 技术可行：所用STM32F103ZET6、MAX30102、MPU6050、DS18B20、DS1302、ASR PRO、HC-05等模块均为市场成熟方案，驱动与算法资料完善，FreeRTOS多任务架构成熟可靠，开发难度适中。

2. 周期可行：八周时间可按“硬件搭建→驱动开发→算法实现→联调测试”稳步完成，任务分配合理。

3. 硬件可行：各模块接口统一、布线简单、供电稳定，无需复杂电路设计，适合课设实现。

4. 软件可行：采用模块化编程，逻辑清晰、易调试，多任务协同无明显冲突，可保证系统稳定运行。